哭声/鼾声监测模块使用说明

一、产品功能描述

非人声检测算法主要采用深度学习方法去检测环境中所出现的目标声音事件，当检测到目标声音则会返回检测结果，去提醒使用者或机器去完成后续任务，当前支持仅哭声或者鼾声检测。

二、硬件说明

- 硬件方案 SNR9912VR

- 非人声检测算法采用单麦克风。

三、软件说明

（1）非人声检测算法功能

（2）每次检测到哭声或者鼾声后，串口1会以9600波特率输出协议：A5 FA 00 81 20 FB 。

（3）PA5 平时为高，检测到哭声输出100ms 低电平，再恢复为高。

（4）PA6 平时为高，检测到鼾声输出100ms 低电平，再恢复为高。

（5）每次检测到哭声或者鼾声后，喇叭播报提示音。

四、注意事项

- 不同声音的检测需要烧录不同的固件，请联系我司沟通处理。